奈米科技中心FT-IR使用暨管理細則

- 儀器名稱： 中文名稱：傅立葉轉換紅外線光譜儀（設備類別：A；開放類別：C） 英文名稱：Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

- 設備廠牌、型號及規格： 廠牌：Jasco 型號：4200 規格：FT/IR-4200 FT-IR Specrtrometer 特殊套件:單點式ATR全反射附件含ZnSe晶片

- 服務項目： 固態、液態、薄膜、粉末有機化合物樣品的紅外光譜分析， 偵測範圍：350cm-1~4000cm-1(波數)。 偵測方式：穿透式和ATR全反射式

- 樣品之準備： 1.所有樣品均需在烘箱中乾燥12小時後，放置於除濕櫃中乾燥24小時後，以去除水分(液態樣品亦需先行去除水份)。 2.如需測試ATR的樣品，請提供4.5-5cm，寬0.5-1cm之長方形樣品各二片，如有blank試片，亦請提供。 3.測試Diffuse需將試樣研磨成粉，粉末越細，分析狀況越佳，樣品量約1～2克。 (KBr由操作者自備，亦須先行烘乾) 4.本儀器拒絕受理以下狀況之試件：含有毒性、腐蝕性、揮發性及低熔點等之試件。 5. 敬請清楚註明樣品之編號，未來檢測報告將依收件時所附資料記錄之。如因申請人疏失未詳細交代樣品編號進而要求中心重新檢附報告，中心需索取300元工本費。

五、開放時段之安排： 1. 本系統周一～周五 10:00am～6:00pm對外開放，其餘時段預設為設備維護保養時間。 2. 優先預約時段至使用前三天內無人預約，則開放其它計畫或廠商預約使用。 3. 預約後欲取消須於24小時之前告知，違者當天停止使用並照常計費。 4. 一學期內累積爽約 3 次，所屬實驗室停止預約資格兩個月。

- 儀器使用須知： 1. 本設備經考核認證開放自行操作。擁有操作執照者名字公佈在化學館103 室，以表具有資格。 2. 操作之人員必須切實的填寫操作手冊，內容包括：操作時間及儀器狀況，如有違規以次數累計，累積超過兩次者予以已停權一個月。 3. 禁止攜帶食物進入，並保持室內清潔。 4. 請勿隨意更改儀器參數設定，如有疑問請洽詢OP。 5. 儀器操作完畢，請將物品歸位並且清理平臺。 6. 樣品測試中或完畢時，若有異狀請聯絡儀器OP確認儀器之狀況。 7. 擁有操作執照者，若以不當程序操作儀器，導致儀器損壞者，以停權一個月處置並且由該研究生所屬實驗室負責賠償損失。 8. 欲使用者請於每週一至化學館103室公佈欄填寫預約單。 9. 操作人員操作一天前繳交儀器使用申請書。

- 服務申請流程： • 請上奈米科技中心網頁查詢

- 收費標準： ★申請人在與OP討論後，仍決定檢測樣品，測試後發現設備不符合檢測需要，仍須支付樣品檢測費用。 1. 代訓費： 500 元/人 (training and qualify) 250 元/人 (補考) 2. 樣品檢測費 ■學術單位： 中心成員：50 元/個 (受過training and qualify後可自行操作) 校內：300 元/個 (OP代測) 校外：600 元/個 (OP代測) ■產業界：1,100元/個 (OP代測) 3. 如需中心提供檢測報告，報告僅提供一份為憑，如所需為英文報告需事先告知，每多一份報告，中心需索取300元工本費。

- 設備保管及聯絡資訊： 設備保管人：葉瑞銘老師 設備OP：莊惟媗 聯絡電話03-2653316